# Oppsett Av Odoo IOT Box

| TYPE: | Dokumentasjon |
| --- | --- |
| UTGITT: | 2024-09-13 |
| SPRÅK: | norsk |
| TITTEL: | Oppsett Av Odoo IOT Box |
| EIER: | luke@fredheim.org |

Innhold

1 Innledning	2

2 Konfigurasjon	2

2.1 Koble til ssh	2

2.2 Sett fast IP	3

2.3 Legg inn SSL sertifikat	4

# 1 Innledning

# 2 Konfigurasjon

## 2.1 Koble til ssh

Bruk nettleseren og naviger til ip adressen for iotboksen. (her er adressen, 10.0.1.162)

Velg “Remote Degub” og trykk på “Generate password”.

Bruk terminalen og tast:

ssh pi@10.0.1.162 (og bruk passordet fra nettleseren)

## 2.2 Sett fast IP

Odoo IOTbox kommer med nettverk innstillinger for DHCP.

Logg inn med ssh.

Åpen / for lese og skriving, siden operativsystemet opprettes av en “RAM disk”.

Send kommandoene:

sudo mount -o remount,rw /

sudo mount -o remount,rw /root_bypass_ramdisks/

og rediger /interfaces

sudo nano /root_bypass_ramdisks/etc/network/interfaces

Skriv inn følgende tekst og lagre filen.

# static IP for Fredheim network

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.0.1.5

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.1.1

## 2.3 Legg inn SSL sertifikat

Opprett san.cnf filen.

sudo nano /root_bypass_ramdisks/etc/ssl/san.cnf

Lim og lagre denne teksten:

[req]

default_bits = 2048

distinguished_name = req_distinguished_name

req_extensions = req_ext

x509_extensions = v3_req

prompt = no

[req_distinguished_name]

countryName = XX

stateOrProvinceName = N/A

localityName = N/A

organizationName = Fredheim Livsstilssenter

commonName = OdooIoTBoxCertificate

[req_ext]

subjectAltName = @alt_names

[v3_req]

subjectAltName = @alt_names

[alt_names]

IP.1 = 10.0.1.5  # IOTbox local IP

IP.2 = 109.247.63.190  # gateways public IP

Bytt til ramdisken for å generere filene ditt.

sudo chroot /root_bypass_ramdisks/

Generer sertifikatene

openssl req -x509 -nodes -days 365000 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -out cert.pem -config /etc/ssl/san.cnf

Flytt filene:

mv cert.pem /etc/ssl/certs/iot.crt

mv key.pem /etc/ssl/private/iot.key

Oppdater nginx innstillingene

nano /etc/nginx/sites-available/default

Oppdater SSL konfigurasjon endre disse to linjene under server som følge:

server {

.

.

.

ssl_certificate /etc/ssl/certs/iot.crt;

ssl_certificate_key /etc/ssl/private/iot.key;

.

.

.

}

Lagre filen. Gå ut av ramdisken.

exit

Start boksen på nytt.

sudo reboot